ANEXO A. MANUAL: MODELADO GEOESTADISTICO DE VSHALE CON PYTHON Y PYVISTA

Autor: Juan David Basto Picott

Version del Manual: 1.0 (2025)

# A.1 INTRODUCCION

Esta guía describe el flujo de trabajo computacional desarrollado para procesar registros de pozo, calcular el volumen de arcilla (Vshale) y generar modelos geoestadísticos tridimensionales utilizando herramientas de código abierto. El objetivo es proporcionar al usuario las instrucciones necesarias para ejecutar los scripts de procesamiento y visualización del proyecto.

## A.1.1 Requisitos del Sistema

Para ejecutar el código, se requiere un entorno de Python 3.8 o superior con las siguientes librerías instaladas. Se recomienda utilizar un entorno virtual. (Anaconda o venv).

## A.1.2 Instalación de dependencias

Escribe CMD en inicio y ejecuta el siguiente código:

# A.3 ESTRUCTURA DEL PROYECTO

El repositorio de trabajo debe mantener la siguiente jerarquía de carpetas para que las rutas relativas de los scripts funcionen correctamente:

- 📂 InputsTesis/ (Carpeta Raíz)

  - 📂 Documentation/: Guías y manuales.

  - 📂 Logs/: Contiene los scripts de procesamiento (.py).

  - 📂 Resources/:

    - 📂 csv/: Carpeta de destino para los archivos convertidos.

    - (Aquí se deben ubicar los archivos .LAS originales antes de la conversión).

  - 📂 Vshale/:

    - 📂 withID/: Carpeta de salida para resultados procesados y gráficos.

# A.4 FLUJO DE TRABAJO PASO A PASO

## Paso 1: Ingesta y Conversión de Datos

Script: las_to_csv_Integrated.py

Este script convierte archivos de formato estándar .LAS a formato .CSV (valores separados por comas), facilitando su manipulación con la librería Pandas.

- Entrada: Ruta de la carpeta con archivos .LAS.

- Proceso:

  - Lee el archivo usando la librería lasio.

  - Detecta automáticamente curvas de profundidad (DEPTH, DEPT) y coordenadas (X, Y, EASTING, NORTHING).

  - Interacción: Si el archivo no tiene coordenadas en el encabezado, el script solicitará al usuario que las ingrese manualmente en la consola.

- Salida: Archivos .csv guardados en Resources/csv.

Ejecución

Abre CMD en la carpeta en donde esta el script y ejecuta el siguiente código (Reemplaza “Ruta/A/Mis/ArchivosLas” por tu ruta según corresponda.

EJEMPLO: (Record que deberias ver al ejecutar)
C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\LasACsv>python las_to_csv_Integrated.py "C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Resources\las"

Iniciando script...

Ruta de entrada: C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Resources\las

Ruta de salida: C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\LasACsv\..\Resources\csv

Archivos LAS encontrados: ['ConocoPhillips_Boreas-1_VISION_0_1524m_Interpolated.las', 'ConocoPhillips_Poseidon-2_VISION Service.las', 'ConocoPhillips_Proteus1_Final.las', 'ConocoPhillips_Proteus1_ST1_Fina.las', 'ConocoPhillips_Proteus1_ST2_Final.las', 'COP_Pharos-1_VISION Service_RM_482.11-5220.00mMD_Interpolated.las', 'Poseidon-1_GR-RES-DEN-POR.LAS']

=== Procesando: ConocoPhillips_Boreas-1_VISION_0_1524m_Interpolated.las ===

- Columna de profundidad 'DEPT' creada a partir del índice LAS.

- Reemplazados -999.25 con NA.

- Columna 'FL2' renombrada a 'X'.

- Columna 'FL1' renombrada a 'Y'.

✅ Generado: C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\LasACsv\..\Resources\csv\ConocoPhillips_Boreas-1_VISION_0_1524m_Interpolated.csv

Primeras filas del DataFrame resultante:

DEPT      ROP5        GR  A10H     A16H     A22H     A28H     A34H     A40H  ...                LONG  PDAT  LMF   APD  EPD   EKB   EDF     EGL   ECF

DEPT                                                                                       ...

509.9304  509.9304  193.5461   8.36942   NaN  0.17781  0.14139  0.14489  0.33882  0.40860  ...  122  17' 52.787" E   MSL   DF  21.8  0.0  <NA>  21.8 -491.93  <NA>

510.0828  510.0828  196.7438  12.06723   NaN  0.17702  0.14101  0.14478  0.34076  0.40842  ...  122  17' 52.787" E   MSL   DF  21.8  0.0  <NA>  21.8 -491.93  <NA>

510.2352  510.2352  196.9740  26.83215   NaN  0.17693  0.14127  0.14492  0.33698  0.40686  ...  122  17' 52.787" E   MSL   DF  21.8  0.0  <NA>  21.8 -491.93  <NA>

510.3876  510.3876  195.9396  49.67698   NaN  0.17202  0.13789  0.14372  0.37971  0.44256  ...  122  17' 52.787" E   MSL   DF  21.8  0.0  <NA>  21.8 -491.93  <NA>

510.5400  510.5400  193.5890  62.34955   NaN  0.16129  0.13236  0.14162  0.47902  0.51046  ...  122  17' 52.787" E   MSL   DF  21.8  0.0  <NA>  21.8 -491.93  <NA>

[5 rows x 65 columns]

=== Procesando: ConocoPhillips_Poseidon-2_VISION Service.las ===

- Columna de profundidad 'DEPT' creada a partir del índice LAS.

- Reemplazados -999.25 con NA.

- Columna 'FL2' renombrada a 'X'.

- Columna 'FL1' renombrada a 'Y'.

✅ Generado: C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\LasACsv\..\Resources\csv\ConocoPhillips_Poseidon-2_VISION Service.csv

Primeras filas del DataFrame resultante:

DEPT      TVDE      ROP5   A16H:1   A22H:1   A28H:1   A34H:1   A40H:1   P16H:1  ...               LONG  PDAT  LMF   APD  EPD   EKB   EDF    EGL   ECF

DEPT                                                                                          ...

490.1184  490.1184  489.7904  3390.707  0.28539  0.27532  0.27218  0.27588  0.28144  0.68984  ...  122  16' 32.26" E   MSL   DF  21.8  0.0  <NA>  21.8 -496.6  <NA>

490.2708  490.2708  489.7904  3413.972  0.28539  0.27532  0.27218  0.27588  0.28144  0.68984  ...  122  16' 32.26" E   MSL   DF  21.8  0.0  <NA>  21.8 -496.6  <NA>

490.4232  490.4232  489.7904  3437.562  0.28539  0.27532  0.27218  0.27588  0.28144  0.68984  ...  122  16' 32.26" E   MSL   DF  21.8  0.0  <NA>  21.8 -496.6  <NA>

490.5756  490.5756  489.7904  3461.479  0.28539  0.27532  0.27218  0.27588  0.28144  0.68984  ...  122  16' 32.26" E   MSL   DF  21.8  0.0  <NA>  21.8 -496.6  <NA>

490.7280  490.7280  490.7864  3485.729  0.28539  0.27532  0.27218  0.27588  0.28144  0.68984  ...  122  16' 32.26" E   MSL   DF  21.8  0.0  <NA>  21.8 -496.6  <NA>

[5 rows x 95 columns]

=== Procesando: ConocoPhillips_Proteus1_Final.las ===

- Columna de profundidad 'DEPT' creada a partir del índice LAS.

- Reemplazados -999.25 con NA.

- Columna 'FL2' renombrada a 'X'.

- Columna 'FL1' renombrada a 'Y'.

✅ Generado: C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\LasACsv\..\Resources\csv\ConocoPhillips_Proteus1_Final.csv

Primeras filas del DataFrame resultante:

DEPT  ROP5        GR     P16H     P22H     P28H     P34H     P40H     A16H  ...               LONG  PDAT  LMF   APD  EPD   EKB   EDF    EGL   ECF

DEPT                                                                                      ...

380.2380  380.2380   NaN       NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN  ...  122  20' 7.623" E   MSL   DF  21.8  0.0  <NA>  21.8 -470.0  <NA>

380.3904  380.3904   NaN       NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN  ...  122  20' 7.623" E   MSL   DF  21.8  0.0  <NA>  21.8 -470.0  <NA>

380.5428  380.5428   NaN   9.73863      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN  ...  122  20' 7.623" E   MSL   DF  21.8  0.0  <NA>  21.8 -470.0  <NA>

380.6952  380.6952   NaN   9.73863  0.14205  0.45256  0.54067  0.40319  0.14712  0.17963  ...  122  20' 7.623" E   MSL   DF  21.8  0.0  <NA>  21.8 -470.0  <NA>

380.8476  380.8476   NaN  10.62396  0.14205  0.45256  0.54067  0.40319  0.14712  0.17963  ...  122  20' 7.623" E   MSL   DF  21.8  0.0  <NA>  21.8 -470.0  <NA>

[5 rows x 52 columns]

=== Procesando: ConocoPhillips_Proteus1_ST1_Fina.las ===

- Columna de profundidad 'DEPT' creada a partir del índice LAS.

- Reemplazados -999.25 con NA.

- Columna 'FL2' renombrada a 'X'.

- Columna 'FL1' renombrada a 'Y'.

✅ Generado: C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\LasACsv\..\Resources\csv\ConocoPhillips_Proteus1_ST1_Fina.csv

Primeras filas del DataFrame resultante:

DEPT  ROP5  GR:1     GR:2  P10H   P16H:1  P16H:2   P22H:1  P22H:2   P28H:1  ...               LATI               LONG  PDAT  LMF   APD  EPD   EKB   EDF    EGL   ECF

DEPT                                                                                  ...

380.10  380.10   NaN   NaN      NaN   NaN      NaN     NaN      NaN     NaN      NaN  ...  13  44' 16.875" S  122  20' 7.623" E   MSL   DF  21.8  0.0  <NA>  21.8 -470.0  <NA>

380.25  380.25   NaN   NaN      NaN   NaN      NaN     NaN      NaN     NaN      NaN  ...  13  44' 16.875" S  122  20' 7.623" E   MSL   DF  21.8  0.0  <NA>  21.8 -470.0  <NA>

380.40  380.40   NaN   NaN      NaN   NaN      NaN     NaN      NaN     NaN      NaN  ...  13  44' 16.875" S  122  20' 7.623" E   MSL   DF  21.8  0.0  <NA>  21.8 -470.0  <NA>

380.55  380.55   NaN   NaN  9.73863   NaN      NaN     NaN      NaN     NaN      NaN  ...  13  44' 16.875" S  122  20' 7.623" E   MSL   DF  21.8  0.0  <NA>  21.8 -470.0  <NA>

380.70  380.70   NaN   NaN  9.73863   NaN  0.14205     NaN  0.45256     NaN  0.54067  ...  13  44' 16.875" S  122  20' 7.623" E   MSL   DF  21.8  0.0  <NA>  21.8 -470.0  <NA>

[5 rows x 63 columns]

=== Procesando: ConocoPhillips_Proteus1_ST2_Final.las ===

- Columna de profundidad 'DEPT' creada a partir del índice LAS.

- Reemplazados -999.25 con NA.

- Columna 'FL2' renombrada a 'X'.

- Columna 'FL1' renombrada a 'Y'.

✅ Generado: C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\LasACsv\..\Resources\csv\ConocoPhillips_Proteus1_ST2_Final.csv

Primeras filas del DataFrame resultante:

DEPT      ROP5      GR:1  GR:2  GR:3  P10H   P16H:1  P16H:2  P22H:1  ...               LONG  PDAT  LMF   APD  EPD   EKB   EDF    EGL   ECF

DEPT                                                                               ...

489.9660  489.9660  81.17754  19.55842   NaN   NaN   NaN  0.18008     NaN     0.2  ...  122  20' 7.623" E   MSL   DF  21.8  0.0  <NA>  21.8 -470.0  <NA>

490.1184  490.1184  76.82800  20.65401   NaN   NaN   NaN  0.18023     NaN     0.2  ...  122  20' 7.623" E   MSL   DF  21.8  0.0  <NA>  21.8 -470.0  <NA>

490.2708  490.2708  73.09399  19.25593   NaN   NaN   NaN  0.18018     NaN     0.2  ...  122  20' 7.623" E   MSL   DF  21.8  0.0  <NA>  21.8 -470.0  <NA>

490.4232  490.4232  70.82156  16.43763   NaN   NaN   NaN  0.18013     NaN     0.2  ...  122  20' 7.623" E   MSL   DF  21.8  0.0  <NA>  21.8 -470.0  <NA>

490.5756  490.5756  68.10341  14.10626   NaN   NaN   NaN  0.18030     NaN     0.2  ...  122  20' 7.623" E   MSL   DF  21.8  0.0  <NA>  21.8 -470.0  <NA>

[5 rows x 64 columns]

=== Procesando: COP_Pharos-1_VISION Service_RM_482.11-5220.00mMD_Interpolated.las ===

- Se detectó columna de profundidad (DEPTH o DEPT).

- Reemplazados -999.25 con NA.

- Columna 'FL2' renombrada a 'X'.

- Columna 'FL1' renombrada a 'Y'.

✅ Generado: C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\LasACsv\..\Resources\csv\COP_Pharos-1_VISION Service_RM_482.11-5220.00mMD_Interpolated.csv

Primeras filas del DataFrame resultante:

DEPTH     TVD      ROP5      GR:1  GR:2  P10H   P16H:1  P16H:2     P22H:1  ...                LONG  PDAT  LMF    APD  EPD   EKB    EDF     EGL   ECF

DEPT                                                                                   ...

482.10  482.09985  482.10  51.27112  45.78571   NaN   NaN  0.11355     NaN   386.5584  ...  122  23' 56.478" E   MSL   DF  22.09  0.0  <NA>  22.09 -460.02  <NA>

482.25  482.25310  482.25  50.09992  50.92182   NaN   NaN  0.10000     NaN  1000.0000  ...  122  23' 56.478" E   MSL   DF  22.09  0.0  <NA>  22.09 -460.02  <NA>

482.40  482.39756  482.40  48.80126  55.72086   NaN   NaN  0.10000     NaN  1000.0000  ...  122  23' 56.478" E   MSL   DF  22.09  0.0  <NA>  22.09 -460.02  <NA>

482.55  482.54663  482.55  47.39532  58.26442   NaN   NaN  0.10000     NaN  1000.0000  ...  122  23' 56.478" E   MSL   DF  22.09  0.0  <NA>  22.09 -460.02  <NA>

482.70  482.69685  482.70  65.53020  57.41427   NaN   NaN  0.10000     NaN  1000.0000  ...  122  23' 56.478" E   MSL   DF  22.09  0.0  <NA>  22.09 -460.02  <NA>

[5 rows x 76 columns]

=== Procesando: Poseidon-1_GR-RES-DEN-POR.LAS ===

- Columna de profundidad 'DEPT' creada a partir del índice LAS.

- Reemplazados -999.25 con NA.

- Columna 'FL2' renombrada a 'X'.

- Columna 'FL1' renombrada a 'Y'.

✅ Generado: C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\LasACsv\..\Resources\csv\Poseidon-1_GR-RES-DEN-POR.csv

Primeras filas del DataFrame resultante:

DEPT  ROP5_RM  GR_ARC  GR_IMP  TAB_ARC_RES  TAB_DEN  TAB_IMP_GR  DCAV  RPM_ADN  ...           X  PROV  CNTY  STAT       CTRY              SRVC       DATE  UWI  API

DEPT                                                                                      ...

499.57  499.57      NaN    7.46     NaN        -0.01      NaN         NaN   NaN      NaN  ...  425055.467                WA  Australia  Schlumberger D&M  28-Apr-09

499.72  499.72      NaN    7.46     NaN        -0.01      NaN         NaN   NaN      NaN  ...  425055.467                WA  Australia  Schlumberger D&M  28-Apr-09

499.87  499.87      NaN    7.46     NaN        -0.01      NaN         NaN   NaN      NaN  ...  425055.467                WA  Australia  Schlumberger D&M  28-Apr-09

500.02  500.02      NaN    7.46     NaN        -0.01      NaN         NaN   NaN      NaN  ...  425055.467                WA  Australia  Schlumberger D&M  28-Apr-09

500.18  500.18      NaN    7.46     NaN        -0.01      NaN         NaN   NaN      NaN  ...  425055.467                WA  Australia  Schlumberger D&M  28-Apr-09

[5 rows x 47 columns]

Script finalizado.

## Paso 2: Calculo de Vshale y Normalización

Script: normalización_vshale_well_id.py

Realiza el calculo petrofisico de la arcillosidad para cada pozo.

Proceso:

- Identifica las columnas de Gamma Ray (GR) y Profundidad.

- Calcula el índice de rayos gamma (Igr) mediante normalización Min-Max.

- Aplica la ecuación de Larionov para rocas terciarias (En un modelo alterno esto podría ser reemplazado por la formula petrofísica que se desee aplicar).

- Salida Grafica: Genera un perfil vertical (.png) de Vshale vs Profundidad para cada pozo en la carpeta Vshale/withID.

- Salida de Datos: Archivo unificado pozos_procesados_vis.csv con todas las curvas calculadas y coordenadas normalizadas.

- Ejecución

- Abre CMD en la carpeta en donde esta el script y ejecuta el siguiente código (Reemplaza “Ruta/A/Mis/ArchivosLas” por tu ruta según corresponda.

EJEMPLO: (Record que deberias ver al ejecutar)
C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Normalizacion>python normalizacion_vshale_well_id.py

📂 C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Normalizacion\..\..\Resources\csv\Boreas_1.csv - Columnas detectadas: ['DEPT', 'ROP5', 'GR', 'A10H', 'A16H', 'A22H', 'A28H', 'A34H', 'A40H', 'P10H', 'P16H', 'P22H', 'P28H', 'P34H', 'P40H', 'DCAV', 'UCAV', 'DRHO', 'PEF', 'RHOB', 'TNPH', 'TAB_DEN', 'TAB_GR', 'TAB_NEU', 'TAB_RES', 'TVD', 'STRT', 'STOP', 'STEP', 'NULL', 'COMP', 'WELL', 'FLD', 'RIGN', 'RIGTYP', 'SON', 'SRVC', 'DATE', 'CLAB', 'CNTY', 'SLAB', 'STAT', 'PROV', 'CTRY', 'CONT_REGION', 'SECT', 'TOWN', 'RANG', 'API', 'UWI', 'LUL', 'LUN', 'LOC', 'Y', 'X', 'LATI', 'LONG', 'PDAT', 'LMF', 'APD', 'EPD', 'EKB', 'EDF', 'EGL', 'ECF']

✅ C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Normalizacion\..\..\Resources\csv\Boreas_1.csv procesado correctamente.

📂 C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Normalizacion\..\..\Resources\csv\ConocoPhillips_Boreas-1_VISION_0_1524m_Interpolated.csv - Columnas detectadas: ['DEPT', 'ROP5', 'GR', 'A10H', 'A16H', 'A22H', 'A28H', 'A34H', 'A40H', 'P10H', 'P16H', 'P22H', 'P28H', 'P34H', 'P40H', 'DCAV', 'UCAV', 'DRHO', 'PEF', 'RHOB', 'TNPH', 'TAB_DEN', 'TAB_GR', 'TAB_NEU', 'TAB_RES', 'TVD', 'STRT', 'STOP', 'STEP', 'NULL', 'COMP', 'WELL', 'FLD', 'RIGN', 'RIGTYP', 'SON', 'SRVC', 'DATE', 'CLAB', 'CNTY', 'SLAB', 'STAT', 'PROV', 'CTRY', 'CONT_REGION', 'SECT', 'TOWN', 'RANG', 'API', 'UWI', 'LUL', 'LUN', 'LOC', 'Y', 'X', 'LATI', 'LONG', 'PDAT', 'LMF', 'APD', 'EPD', 'EKB', 'EDF', 'EGL', 'ECF']

✅ C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Normalizacion\..\..\Resources\csv\ConocoPhillips_Boreas-1_VISION_0_1524m_Interpolated.csv procesado correctamente.

📂 C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Normalizacion\..\..\Resources\csv\ConocoPhillips_Poseidon-2_VISION Service.csv - Columnas detectadas: ['DEPT', 'TVDE', 'ROP5', 'A16H:1', 'A22H:1', 'A28H:1', 'A34H:1', 'A40H:1', 'P16H:1', 'P22H:1', 'P28H:1', 'P34H:1', 'P40H:1', 'GR:1', 'ECD', 'DHAP', 'DHAT', 'A16H:2', 'A22H:2', 'A28H:2', 'A34H:2', 'A40H:2', 'P16H:2', 'P22H:2', 'P28H:2', 'P34H:2', 'P40H:2', 'GR:2', 'TNPH:1', 'IDRO', 'IDPE', 'DRHB:1', 'DCVE:1', 'DCHO:1', 'DCAV:1', 'A10H', 'A16H:3', 'A22H:3', 'A28H:3', 'A34H:3', 'P10H', 'P16H:3', 'P22H:3', 'P28H:3', 'P34H:3', 'TEMP_DNI', 'GR:3', 'TNPH:2', 'DRHB:2', 'DCAV:2', 'DCHO:2', 'DCVE:2', 'PEB', 'PEF', 'RHOB', 'ROBB', 'STRT', 'STOP', 'STEP', 'NULL', 'COMP', 'WELL', 'FLD', 'RIGN', 'RIGTYP', 'SON', 'SRVC', 'DATE', 'CLAB', 'CNTY', 'SLAB', 'STAT', 'PROV', 'CTRY', 'CONT_REGION', 'SECT', 'TOWN', 'RANG', 'API', 'UWI', 'LUL', 'LUN', 'LOC', 'Y', 'X', 'LATI', 'LONG', 'PDAT', 'LMF', 'APD', 'EPD', 'EKB', 'EDF', 'EGL', 'ECF']

✅ C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Normalizacion\..\..\Resources\csv\ConocoPhillips_Poseidon-2_VISION Service.csv procesado correctamente.

📂 C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Normalizacion\..\..\Resources\csv\ConocoPhillips_Proteus1_Final.csv - Columnas detectadas: ['DEPT', 'ROP5', 'GR', 'P16H', 'P22H', 'P28H', 'P34H', 'P40H', 'A16H', 'A22H', 'A28H', 'A34H', 'A40H', 'STRT', 'STOP', 'STEP', 'NULL', 'COMP', 'WELL', 'FLD', 'RIGN', 'RIGTYP', 'SON', 'SRVC', 'DATE', 'CLAB', 'CNTY', 'SLAB', 'STAT', 'PROV', 'CTRY', 'CONT_REGION', 'SECT', 'TOWN', 'RANG', 'API', 'UWI', 'LUL', 'LUN', 'LOC', 'Y', 'X', 'LATI', 'LONG', 'PDAT', 'LMF', 'APD', 'EPD', 'EKB', 'EDF', 'EGL', 'ECF']

✅ C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Normalizacion\..\..\Resources\csv\ConocoPhillips_Proteus1_Final.csv procesado correctamente.

📂 C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Normalizacion\..\..\Resources\csv\ConocoPhillips_Proteus1_ST1_Fina.csv - Columnas detectadas: ['DEPT', 'ROP5', 'GR:1', 'GR:2', 'P10H', 'P16H:1', 'P16H:2', 'P22H:1', 'P22H:2', 'P28H:1', 'P28H:2', 'P34H:1', 'P34H:2', 'P40H', 'A10H', 'A16H:1', 'A16H:2', 'A22H:1', 'A22H:2', 'A28H:1', 'A28H:2', 'A34H:1', 'A34H:2', 'A40H', 'STRT', 'STOP', 'STEP', 'NULL', 'COMP', 'WELL', 'FLD', 'RIGN', 'RIGTYP', 'SON', 'SRVC', 'DATE', 'CLAB', 'CNTY', 'SLAB', 'STAT', 'PROV', 'CTRY', 'CONT_REGION', 'SECT', 'TOWN', 'RANG', 'API', 'UWI', 'LUL', 'LUN', 'LOC', 'Y', 'X', 'LATI', 'LONG', 'PDAT', 'LMF', 'APD', 'EPD', 'EKB', 'EDF', 'EGL', 'ECF']

✅ C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Normalizacion\..\..\Resources\csv\ConocoPhillips_Proteus1_ST1_Fina.csv procesado correctamente.

📂 C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Normalizacion\..\..\Resources\csv\ConocoPhillips_Proteus1_ST2_Final.csv - Columnas detectadas: ['DEPT', 'ROP5', 'GR:1', 'GR:2', 'GR:3', 'P10H', 'P16H:1', 'P16H:2', 'P22H:1', 'P22H:2', 'P28H:1', 'P28H:2', 'P34H:1', 'P34H:2', 'P40H', 'A10H', 'A16H:1', 'A16H:2', 'A22H:1', 'A22H:2', 'A28H:1', 'A28H:2', 'A34H:1', 'A34H:2', 'A40H', 'STRT', 'STOP', 'STEP', 'NULL', 'COMP', 'WELL', 'FLD', 'RIGN', 'RIGTYP', 'SON', 'SRVC', 'DATE', 'CLAB', 'CNTY', 'SLAB', 'STAT', 'PROV', 'CTRY', 'CONT_REGION', 'SECT', 'TOWN', 'RANG', 'API', 'UWI', 'LUL', 'LUN', 'LOC', 'Y', 'X', 'LATI', 'LONG', 'PDAT', 'LMF', 'APD', 'EPD', 'EKB', 'EDF', 'EGL', 'ECF']

✅ C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Normalizacion\..\..\Resources\csv\ConocoPhillips_Proteus1_ST2_Final.csv procesado correctamente.

📂 C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Normalizacion\..\..\Resources\csv\COP_Pharos-1_VISION Service_RM_482.11-5220.00mMD_Interpolated.csv - Columnas detectadas: ['DEPTH', 'TVD', 'ROP5', 'GR:1', 'GR:2', 'P10H', 'P16H:1', 'P16H:2', 'P22H:1', 'P22H:2', 'P28H:1', 'P28H:2', 'P34H:1', 'P34H:2', 'P40H', 'A10H', 'A16H:1', 'A16H:2', 'A22H:1', 'A22H:2', 'A28H:1', 'A28H:2', 'A34H:1', 'A34H:2', 'A40H', 'DCAV', 'ADIA', 'DRHO', 'RHOB', 'TNPH', 'PEF', 'DHAT:1', 'DHAT:2', 'DHAP:1', 'DHAP:2', 'ECD:1', 'ECD:2', 'STRT', 'STOP', 'STEP', 'NULL', 'COMP', 'WELL', 'FLD', 'RIGN', 'RIGTYP', 'SON', 'SRVC', 'DATE', 'CLAB', 'CNTY', 'SLAB', 'STAT', 'PROV', 'CTRY', 'CONT_REGION', 'SECT', 'TOWN', 'RANG', 'API', 'UWI', 'LUL', 'LUN', 'LOC', 'Y', 'X', 'LATI', 'LONG', 'PDAT', 'LMF', 'APD', 'EPD', 'EKB', 'EDF', 'EGL', 'ECF']

✅ C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Normalizacion\..\..\Resources\csv\COP_Pharos-1_VISION Service_RM_482.11-5220.00mMD_Interpolated.csv procesado correctamente.

📂 C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Normalizacion\..\..\Resources\csv\Pharos_1.csv - Columnas detectadas: ['DEPTH', 'TVD', 'ROP5', 'GR:1', 'GR:2', 'P10H', 'P16H:1', 'P16H:2', 'P22H:1', 'P22H:2', 'P28H:1', 'P28H:2', 'P34H:1', 'P34H:2', 'P40H', 'A10H', 'A16H:1', 'A16H:2', 'A22H:1', 'A22H:2', 'A28H:1', 'A28H:2', 'A34H:1', 'A34H:2', 'A40H', 'DCAV', 'ADIA', 'DRHO', 'RHOB', 'TNPH', 'PEF', 'DHAT:1', 'DHAT:2', 'DHAP:1', 'DHAP:2', 'ECD:1', 'ECD:2', 'STRT', 'STOP', 'STEP', 'NULL', 'COMP', 'WELL', 'FLD', 'RIGN', 'RIGTYP', 'SON', 'SRVC', 'DATE', 'CLAB', 'CNTY', 'SLAB', 'STAT', 'PROV', 'CTRY', 'CONT_REGION', 'SECT', 'TOWN', 'RANG', 'API', 'UWI', 'LUL', 'LUN', 'LOC', 'Y', 'X', 'LATI', 'LONG', 'PDAT', 'LMF', 'APD', 'EPD', 'EKB', 'EDF', 'EGL', 'ECF']

✅ C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Normalizacion\..\..\Resources\csv\Pharos_1.csv procesado correctamente.

📂 C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Normalizacion\..\..\Resources\csv\Poseidon-1_GR-RES-DEN-POR.csv - Columnas detectadas: ['DEPT', 'ROP5_RM', 'GR_ARC', 'GR_IMP', 'TAB_ARC_RES', 'TAB_DEN', 'TAB_IMP_GR', 'DCAV', 'RPM_ADN', 'P10H', 'P16H', 'P22H', 'P28H', 'P34H', 'P40H', 'A10H', 'A16H', 'A22H', 'A28H', 'A34H', 'A40H', 'RHOB', 'DRHO', 'TNPH', 'PEF', 'TEMP', 'ATMP', 'APRS_ARC', 'ECD_ARC', 'STRT', 'STOP', 'STEP', 'NULL', 'COMP        CONOCOPHILLIPS', 'WELL', 'FLD', 'LOC', 'Y', 'X', 'PROV', 'CNTY', 'STAT', 'CTRY', 'SRVC', 'DATE', 'UWI', 'API']

✅ C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Normalizacion\..\..\Resources\csv\Poseidon-1_GR-RES-DEN-POR.csv procesado correctamente.

📂 C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Normalizacion\..\..\Resources\csv\Poseidon_1.csv - Columnas detectadas: ['DEPT', 'ROP5_RM', 'GR_ARC', 'GR_IMP', 'TAB_ARC_RES', 'TAB_DEN', 'TAB_IMP_GR', 'DCAV', 'RPM_ADN', 'P10H', 'P16H', 'P22H', 'P28H', 'P34H', 'P40H', 'A10H', 'A16H', 'A22H', 'A28H', 'A34H', 'A40H', 'RHOB', 'DRHO', 'TNPH', 'PEF', 'TEMP', 'ATMP', 'APRS_ARC', 'ECD_ARC', 'STRT', 'STOP', 'STEP', 'NULL', 'COMP        CONOCOPHILLIPS', 'WELL', 'FLD', 'LOC', 'Y', 'X', 'PROV', 'CNTY', 'STAT', 'CTRY', 'SRVC', 'DATE', 'UWI', 'API']

✅ C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Normalizacion\..\..\Resources\csv\Poseidon_1.csv procesado correctamente.

📂 C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Normalizacion\..\..\Resources\csv\Poseidon_2.csv - Columnas detectadas: ['DEPT', 'TVDE', 'ROP5', 'A16H:1', 'A22H:1', 'A28H:1', 'A34H:1', 'A40H:1', 'P16H:1', 'P22H:1', 'P28H:1', 'P34H:1', 'P40H:1', 'GR:1', 'ECD', 'DHAP', 'DHAT', 'A16H:2', 'A22H:2', 'A28H:2', 'A34H:2', 'A40H:2', 'P16H:2', 'P22H:2', 'P28H:2', 'P34H:2', 'P40H:2', 'GR:2', 'TNPH:1', 'IDRO', 'IDPE', 'DRHB:1', 'DCVE:1', 'DCHO:1', 'DCAV:1', 'A10H', 'A16H:3', 'A22H:3', 'A28H:3', 'A34H:3', 'P10H', 'P16H:3', 'P22H:3', 'P28H:3', 'P34H:3', 'TEMP_DNI', 'GR:3', 'TNPH:2', 'DRHB:2', 'DCAV:2', 'DCHO:2', 'DCVE:2', 'PEB', 'PEF', 'RHOB', 'ROBB', 'STRT', 'STOP', 'STEP', 'NULL', 'COMP', 'WELL', 'FLD', 'RIGN', 'RIGTYP', 'SON', 'SRVC', 'DATE', 'CLAB', 'CNTY', 'SLAB', 'STAT', 'PROV', 'CTRY', 'CONT_REGION', 'SECT', 'TOWN', 'RANG', 'API', 'UWI', 'LUL', 'LUN', 'LOC', 'Y', 'X', 'LATI', 'LONG', 'PDAT', 'LMF', 'APD', 'EPD', 'EKB', 'EDF', 'EGL', 'ECF']

✅ C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Normalizacion\..\..\Resources\csv\Poseidon_2.csv procesado correctamente.

📂 C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Normalizacion\..\..\Resources\csv\Proteus_1.csv - Columnas detectadas: ['DEPT', 'ROP5', 'GR', 'P16H', 'P22H', 'P28H', 'P34H', 'P40H', 'A16H', 'A22H', 'A28H', 'A34H', 'A40H', 'STRT', 'STOP', 'STEP', 'NULL', 'COMP', 'WELL', 'FLD', 'RIGN', 'RIGTYP', 'SON', 'SRVC', 'DATE', 'CLAB', 'CNTY', 'SLAB', 'STAT', 'PROV', 'CTRY', 'CONT_REGION', 'SECT', 'TOWN', 'RANG', 'API', 'UWI', 'LUL', 'LUN', 'LOC', 'Y', 'X', 'LATI', 'LONG', 'PDAT', 'LMF', 'APD', 'EPD', 'EKB', 'EDF', 'EGL', 'ECF']

✅ C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Normalizacion\..\..\Resources\csv\Proteus_1.csv procesado correctamente.

📂 C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Normalizacion\..\..\Resources\csv\Proteus_1_ST1.csv - Columnas detectadas: ['DEPT', 'ROP5', 'GR:1', 'GR:2', 'P10H', 'P16H:1', 'P16H:2', 'P22H:1', 'P22H:2', 'P28H:1', 'P28H:2', 'P34H:1', 'P34H:2', 'P40H', 'A10H', 'A16H:1', 'A16H:2', 'A22H:1', 'A22H:2', 'A28H:1', 'A28H:2', 'A34H:1', 'A34H:2', 'A40H', 'STRT', 'STOP', 'STEP', 'NULL', 'COMP', 'WELL', 'FLD', 'RIGN', 'RIGTYP', 'SON', 'SRVC', 'DATE', 'CLAB', 'CNTY', 'SLAB', 'STAT', 'PROV', 'CTRY', 'CONT_REGION', 'SECT', 'TOWN', 'RANG', 'API', 'UWI', 'LUL', 'LUN', 'LOC', 'Y', 'X', 'LATI', 'LONG', 'PDAT', 'LMF', 'APD', 'EPD', 'EKB', 'EDF', 'EGL', 'ECF']

✅ C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Normalizacion\..\..\Resources\csv\Proteus_1_ST1.csv procesado correctamente.

📂 C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Normalizacion\..\..\Resources\csv\Proteus_1_ST2.csv - Columnas detectadas: ['DEPT', 'ROP5', 'GR:1', 'GR:2', 'GR:3', 'P10H', 'P16H:1', 'P16H:2', 'P22H:1', 'P22H:2', 'P28H:1', 'P28H:2', 'P34H:1', 'P34H:2', 'P40H', 'A10H', 'A16H:1', 'A16H:2', 'A22H:1', 'A22H:2', 'A28H:1', 'A28H:2', 'A34H:1', 'A34H:2', 'A40H', 'STRT', 'STOP', 'STEP', 'NULL', 'COMP', 'WELL', 'FLD', 'RIGN', 'RIGTYP', 'SON', 'SRVC', 'DATE', 'CLAB', 'CNTY', 'SLAB', 'STAT', 'PROV', 'CTRY', 'CONT_REGION', 'SECT', 'TOWN', 'RANG', 'API', 'UWI', 'LUL', 'LUN', 'LOC', 'Y', 'X', 'LATI', 'LONG', 'PDAT', 'LMF', 'APD', 'EPD', 'EKB', 'EDF', 'EGL', 'ECF']

✅ C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Normalizacion\..\..\Resources\csv\Proteus_1_ST2.csv procesado correctamente.

✅ Datos guardados en C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Normalizacion\..\..\Vshale\withID\pozos_procesados_vis.csv

## Paso 3: Segmentacion Litologica

Script: segmentacion.py

El objetivo de este paso es simplificar la complejidad de la curva de Vshale. En lugar de tener un valor diferente en cada centímetro de profundidad, agrupamos intervalos consecutivos que tienen valores similares para crear "capas" o bloques homogéneos. Esto es fundamental para que el modelo 3D sea coherente y no una nube de ruido.

Segmento_ID: Es un número entero incremental (1, 2, 3...) que etiqueta cada "paquete" de roca dentro de un pozo.

El tope del pozo empieza con Segmento 1. Cuando el algoritmo detecta un cambio brusco en la litología, cierra el bloque actual y abre el Segmento 2, y así sucesivamente hacia abajo.

Nota: Este ID es único solo dentro de cada pozo (cada pozo vuelve a empezar en 1). El script utiliza dos variables clave para decidir cuándo cortar una capa y empezar una nueva:

- Parametros Clave:

WINDOW_SIZE = 5: Valor actual: 5 (promedio móvil de 5 datos).

¿Qué pasa si lo AUMENTAS? La curva se vuelve más "suave". Eliminas el ruido eléctrico, pero corres el riesgo de ignorar capas delgadas reales (falsos negativos).

¿Qué pasa si lo DISMINUYES? La curva es más fiel al dato crudo, pero cualquier error de lectura del sensor podría interpretarse como un cambio geológico (falsos positivos).

Umbral = 0.05: Define la variación mínima de Vshale necesaria para marcar un cambio de capa.

¿Qué pasa si lo AUMENTAS (ej. 0.20)? El modelo se vuelve más "bloque", con pocas capas muy gruesas. Solo detectará cambios litológicos drásticos (ej. de Arena limpia a Lutita pura).

¿Qué pasa si lo DISMINUYES (ej. 0.01)? El modelo tendrá muchísimas capas finas (alta resolución), pero será más pesado de procesar y visualmente más caótico.

Proceso:

- El script lee el Vshale y aplica el suavizado (WINDOW_SIZE).

- Calcula la diferencia (Delta) entre el valor actual y el anterior.

- Evaluación:

Si ¿Delta  >  UMBRAL?

SÍ: Se considera un cambio de litología; Se aumenta el Segmento_ID en +1 (Nuevo bloque).

NO: Se considera la misma litología; Se mantiene el mismo Segmento_ID (El bloque continúa creciendo).

- Salida de Datos: pozos_segmentados.csv listo para interpolación.

Ejecucion:

- Abre CMD en la carpeta en donde esta el script y ejecuta el siguiente código

Nota: (Luego puedes ejecutar: Python visualizar_segmentacion.py para obtener una visualización de los pozos segmentados.)

EJEMPLO: (Record que deberias ver al ejecutar)
C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Segmentacion>python segmentacion.py

✅ Archivo cargado correctamente desde: C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Segmentacion\..\..\Vshale\withID\pozos_procesados_vis.csv

✅ Segmentación completada. Archivo guardado en: C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Segmentacion\..\..\Vshale\withID\pozos_segmentados.csv

Figura 1 Mostrando la visualizacion de los registros en los pozos con los respectivos segmentos.

## Paso 4: Interpolación y Visualización 3D (Modelo Vshale)

Script: interpolación_3d_with_wells.py

Una vez que tenemos los pozos segmentados, el siguiente desafío es predecir qué hay en el espacio vacío entre ellos. Para esto, usamos algoritmos de interpolación espacial, pero con dos ajustes críticos para que el resultado tenga sentido geológico: Blocking y Anisotropía.

Ubicación: Logs/Interpolacion3D/

Configuración:

A. El "Blocking" (Upscaling):

Los registros de pozo tienen miles de puntos (leídos cada 15 cm). Si interpolamos cada punto individualmente, el modelo 3D sería ruidoso y pesado.

- Solución: Agrupamos los datos por Segmento_ID. Calculamos un solo valor promedio (X, Y, Z, Vshale) para cada segmento geológico. Esto convierte miles de datos ruidosos en "bloques" de control sólidos que respetan la interpretación del geólogo.

B. La Anisotropía (El Principio de Estratigrafía):

Figura 2 Mostrando ejemplo de sedimentos en una cuenca.

En una cuenca sedimentaria, las capas de roca son como una pila de panqueques: se extienden kilómetros horizontalmente, pero cambian drásticamente en pocos metros verticalmente.

- El Problema: Un algoritmo matemático estándar mide la distancia igual en todas direcciones, creando "bolas" alrededor de los pozos.

- La Solución (Factor de Anisotropía): Matemáticamente "aplastamos" el eje Z (multiplicando las coordenadas Z por un factor pequeño, ej. $0.05$). Esto engaña al algoritmo: le hace creer que los puntos arriba y abajo están muy lejos, forzándolo a buscar datos en los pozos vecinos (horizontalmente) para llenar los vacíos. El resultado son capas continuas y realistas.

Visualización: Se abrirá una ventana emergente de PyVista donde podrás observar:

Sliders (Deslizadores): En la parte inferior izquierda verás dos barras:

- Corte X (Este-Oeste): Mueve este slider para "rebanar" el modelo y ver cómo cambian las capas lateralmente.

- Corte Y (Norte-Sur): Mueve este slider para ver la continuidad de las capas en dirección norte-sur.

Rotación: Haz clic izquierdo y arrastra sobre el modelo para rotarlo y entender la geometría 3D.

Ejecucion:

- Asegúrate de que el archivo pozos_segmentados.csv esta en la carpeta referenciada en el script.

- Abre CMD en la carpeta en donde esta el script y ejecuta el siguiente comando para abrir el visor 3D:

Nota: La ventana de visualización puede tardar unos segundos en abrirse dependiendo de la potencia de tu tarjeta gráfica. Interactúa con el modelo usando el mouse (clic izquierdo para rotar, rueda para zoom).

EJEMPLO: (Record que deberias ver al ejecutar)
C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Interpolacion3D>python interpolacion_3d_with_wells.py

📂 Cargando archivo: C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Interpolacion3D\..\..\Vshale\withID\pozos_segmentados.csv

🔨 Realizando Blocking por Segmento_ID...

✅ Datos reducidos a 462 bloques de control.

🔄 Calculando modelo 3D...

🎨 Generando interfaz interactiva...

Figura 3 Figura 1 Mostrando la visualizacion del modelo Vshale.

## Paso 5: Verificación con Gamma Ray (Control de Calidad)

Script: interpolacion.3d_GR.py

Es peligroso confiar ciegamente en una propiedad calculada como el Vshale, ya que depende de ecuaciones matemáticas (como Larionov o Clavier) que pueden estar mal calibradas.

¿Por qué hacemos este paso? Si tu modelo de Vshale muestra "todo limpio" (valores muy bajos, color morado/azul) en una zona que debería ser sello, es posible que la ecuación utilizada fuera demasiado "optimista". Para salir de dudas, volvemos al dato físico puro: el Gamma Ray (GR). El GR no miente: mide la radioactividad natural de la roca.

- GR Alto (> 60-70 API): Casi siempre indica Arcilla (Sello).

- GR Bajo (< 40 API): Casi siempre indica Arena (Reservorio).

Si el modelo de GR muestra zonas "calientes" (rojas/verdes) donde el modelo de Vshale mostraba "limpieza" (azul), entonces el Vshale está subestimado y el geólogo debe recalibrar su ecuación.

Ubicación: Logs/Interpolacion3D/

Visualización: Se abrirá una ventana emergente de PyVista donde podrás observar:

Verás una visualización similar, pero ahora la escala de colores representa unidades API (Gamma Ray).

Usa los Sliders para ubicarte en las mismas coordenadas que revisaste en el paso anterior.

Análisis Crítico

Compara visualmente ambos modelos (Paso 4 vs Paso 5) y hazte estas preguntas:

¿Coinciden los colores?

- Si en el Paso 4 (Vshale) viste una zona Azul (Limpia), ¿aparece también Azul/Morado (Bajo GR) en el Paso 5?

- El Caso de Estudio: Si el modelo de Vshale muestra todo el cubo como "Limpio" (Arena), pero el modelo de Gamma Ray muestra franjas Rojas o Verdes (Alto GR), significa que la ecuación de Vshale (Larionov/Clavier) fue demasiado optimista.

Ejecucion:

- Abre CMD en la carpeta en donde esta el script y ejecuta el siguiente comando para abrir el visor 3D:

Nota: La ventana de visualización puede tardar unos segundos en abrirse dependiendo de la potencia de tu tarjeta gráfica. Interactúa con el modelo usando el mouse (clic izquierdo para rotar, rueda para zoom).

EJEMPLO: (Record que deberias ver al ejecutar)
C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Interpolacion3D>python interpolacion.3d_GR.py

📂 Cargando archivo: C:\Users\juand\Desktop\TESIS FINAL SEGMENT\InputsTesis-main\InputsTesis-main\Logs\Interpolacion3D\..\..\Vshale\withID\pozos_segmentados.csv

🔨 Realizando Blocking de GR por Segmento...

✅ Datos reducidos a 462 bloques de control.

🔄 Calculando modelo 3D de Gamma Ray...

🎨 Generando interfaz interactiva...

📊 Escala Visual GR: 30.1 - 170.5 API

Figura 4 Mostrando la visualizacion del modelo Gamma.

Tabla 1 Mostrando comparativa de los modelos.